V°)Réponse :

1-Bilan des A.M.E exercées sur 1 + le P.F.S.

| Forces | Pt application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fcharge | A | Verticale | Bas | 5000daN |
| Pc-p | # C | Verticale | Bas | 3750daN |
| B0/1 | B | Verticale | Haut | 8750daN |

P.F.S :

Solide en équilibre soumis à l’action de 3 forces//.

ΣForces extérieures=0	ΣMforces extérieures/B=0

2-Déterminer l’intensité de // Pc-p// en C :

On applique la relation des moments en B.

5000x1,5 – (// Pc-p//x2)+0=0

d’où // Pc-p//=5000x1,5/2 = 3750daN

3-En déduire la force exercée sur chaque roue avant en B:

//B0/1//=3750 + 5000 = 8750 daN  donc sur chaque roue 8750/2=4375daN

4-Trouver la nouvelle valeur de //Fcharge// si AB=2m et AB=2,5m

(avec en C 4000 daN ) :

//Fcharge// si AB=2m

les deux distances sont identiques donc //Fcharge// = 4000daN

//Fcharge// si AB=2,5m

//Fcharge//=4000x2/2,5 = 3200 daN