Orienter le coulisseau 13.ever la lame

NOMENCLATURE

| Rep. | Nb. | ##### Désignation | Matière | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Demi-Carter gauche | PVC rigide |  |
| 2 | 1 | Demi-Carter droit | PVC rigide |  |
| 3 | 1 | Moteur électrique |  |  |
| 4 | 1 | Boîtier de transmission | Al - Si 13 |  |
| 5 | 1 | Protecteur | PVC rigide |  |
| 6 | 1 | Semelle | S 235 | Chromé |
| 7 | 1 | Embout d’aspiration | PVC rigide |  |
| 8 | 1 | Câblage électrique |  |  |
| 9 | 1 | Interrupteur |  |  |
| 10 | 1 | Condensateur |  |  |
| 11 | 1 | Couvercle du boîtier | S 235 |  |
| 12 | 4 | Insert | PTFE |  |
| 13 | 1 | Coulisseau | 30 Cr Mo 12 | Nitruré |
| 14 | 1 | Pignon arbré | 20 Ni Cr 6 |  |
| 15 | 1 | Roue dentée | Cu Sn 8 Pb | fritté |
| 16 | 1 | Maneton | 38 Cr Mo 4 |  |
| 17 | 1 | Galet | 38 Cr Mo 4 |  |
| 18 | 1 | Axe | 38 Cr Mo 4 |  |
| 19 | 1 | Palier supérieur sphérique | Cu Sn 8 Pb | fritté |
| 20 | 1 | Coussinet à collerette C 4x11x18 | Cu Sn 8 Pb | fritté |
| 21 | 1 | Palier inférieur cylindrique | Cu Sn 8 Pb | fritté |
| 22 | 1 | Verrou de lame | Al – Si 13 |  |
| 23 | 1 | Guide lame à galet | Al – Si 13 |  |
| 24 | 1 | Lame |  |  |
| 25 | 5 | Vis CLS C, ST 4,8-12 | C 45 | Trempé revenu |
| 26 | 2 | Vis CLS M4-12 | C 35 | Chromé |
| 27 | 2 | Vis CLS M4-12 | X 30 Cr 13 |  |
| 28 | 2 | Vis PY H M5-12 | C 35 | Chromé |
| 29 | 2 | Ecrou Q M5 | C 35 | Chromé |
| 30 | 1 | Plaquette | S 235 | Chromé |
| 31 | 1 | Boulon CLS M4-12 | C 35 | Chromé |
| 32 | 4 | Vis CLS M4-12 | C 35 | Chromé |
| 33 | 4 | Rondelle W4 | C 65 | Chromé |
| 34 | 1 | Rondelle plate M4 | S 235 |  |