5-Travail demandé :

a-Repérage :

Colorier sur le dessin d’ensemble (sur les 2 vues si pièce visible) et sur l’éclaté les pièces suivantes : 13 - 14 – 15 – 17

b-Schéma cinématique :

Repérer les classes d’équivalences sur le schéma cinématique  minimal

### D

Moteur

### E

### C

### B

### A

c- Chaîne de transmission de puissance :

Compléter la chaîne avec le repère des pièces transmettant l’energie.

Moteur 14 15 16 17 13  Lame

d- Rapport de transmission de l’engrenage 14/15 :

Sachant que le rapport de transmission :

r = Nsortie/Nentrée =Zmenante/Zmenée

Calculer le rapport de l’engrenage :               r =10/82=   0.122

Emplacement de 16

Emplacement

de 18

Masselotte

En déduire la fréquence de rotation de la roue n°15.

N 15=1500x0.122=183trs/min

e- Conception de la roue dentée n°15 :

Lors du fonctionnement, quel est le rôle de la forme en surépaisseur

(appelée masselotte) visible ci-contre et sur l’éclaté ?

Equilibrage dynamique à cause de l’axe 16 excentré.

f- Course totale de la lame :

Après avoir mesuré sur le dessin d’ensemble l’excentration entre l’axe n°18 de la roue 15 et le maneton n°16 portant le galet n°17. Déterminer la course du coulisseau n°13 et donc de la lame de scie n°24.

*Course de la scie =8,5x2=17mm

g- Forme du coulisseau n°13 :

La forme spéciale de la rainure (appelée trou oblong ) du coulisseau reçoit le galet n°17 en mouvement ;compléter la relation liant sa longueur avec la valeur de l’excentration trouvée.

longueur

Choisir : > ou = ou <

*Longueur rainure_>_ Excentration

h- Caractéristique de la coupe :

Lors de la descente de la lame, celle-ci se retrouve en phase de :

travail     ou de dégagement x

semelle

lame

Capacité de coupe

Déterminer la capacité de coupe de la scie sauteuse, c’est à dire l’épaisseur maximale que l’on peut couper (voir le dessin d’ensemble + vos résultats).

*Capacité de coupe=	17 + 27 = 44 mm

Déterminer la vitesse linéaire maxi de la lame ; pour cela déterminer la vitesse

V de 16+17.

Sachant que V16+17 = V lame ,calculer et donner la réponse.

ω= π. 183/30=19.16rad/s   et V=19.16 x 0.0085 = 0,16 m/s

#### V=w.r

*V lame=_0,16 m/s

Indiquer la cadence de la coupe (nombre d’un aller + un retour de la lame) :

*Cadence de coupe =_183 coupes/min.

i- Analyse du système en général :

Quel est le mouvement en entrée du mécanisme ?:

_ROTATION_ continu X    ou  alternatif 

Quel est l’actionneur du système ?:_MOTEUR_

Pour quelle raison a-t-on choisi un tel actionneur ?:__Dispo. Energie + prix bas

L’ensemble 14 + 15 peut être appelé comment ?:_Engrenage

Quel est le double rôle de cet ensemble (au niveau de la transmission) ?:____Réduire la vitesse et augmenter le couple

Quel est le mouvement en sortie du mécanisme ?:

_TRANSLATION_ continu     ou  alternative X

Quels sont les principaux composants réalisant la transformation

du mouvement  ?: (15+16+17) ; 13

Quels sont les composants qui « a la longue » vont s’user ?

trouvez en 3 ?:  19  ,20 , 21+(lame)

Afin de prévenir cette usure quelle caractéristique commune possède ces 3 éléments ?: Matière alliage de cuivre_

Récapitulatif des caractéristiques de la scie sauteuse étudiée :

Fréquence de rotation moteur : 1500trs/min

Vitesse de lame : 0,16 m/s

Capacité de coupe :44mm

Cadence de coupe : 183 coupes/min