Objectif :	Analyser la transmission et la transformation de mouvement utilisée dans le mécanisme pour en trouver quelques caractéristiques.

1-Mise en situation :

La scie sauteuse présentée ici est un outil électroportatif léger permettant d’effectuer des découpes précises dans divers matériaux minces.

Découper

Matière découpée

Copeaux

Matière à découper

Scie sauteuse

Energie élect. : 220V

Utilisateur

Réglage éventuels

2-Configuration :

Interrupteur de commande

Semelle

Lame de coupe

3-Classes d’équivalences :

A={1 ;2 ;3 STATOR;4 ;5;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;19;20 ;21 ;23 ;25 ;26 ;28 ;29 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34}

B={13 ;22;24;27}

C={3 ROTOR ;14}

D={15 ;16 ;18}

E={17}

4-Caractéristiques :

## *Moteur : fréquence de rotation Nm=1500trs/min

*Pignon arbré 14 :

Øprimitif=5mm  Module m=0,5  Nombre de dents Z14=10 dents

*Roue dentée 15 :

Øprimitif=41mm  Module m=0,5  Nombre de dents Z15=82 dents

5-Travail demandé :

a-Repérage :

Colorier sur le dessin d’ensemble (sur les 2 vues si pièce visible) et sur l’éclaté les pièces suivantes : 13 - 14 – 15 – 17

b-Schéma cinématique :

Repérer les classes d’équivalences sur le schéma cinématique  minimal

Moteur

### A

c- Chaîne de transmission de puissance :

Compléter la chaîne avec le repère des pièces transmettant l’energie.

Moteur       Lame

d- Rapport de transmission de l’engrenage 14/15 :

Sachant que le rapport de transmission :

r = Nsortie/Nentrée =Zmenante/Zmenée

Calculer le rapport de l’engrenage :	r =

Emplacement de 16

Emplacement

de 18

Masselotte

En déduire la fréquence de rotation de la roue n°15.                N 15=

e- Conception de la roue dentée n°15 :

Lors du fonctionnement, quel est le rôle de la forme en surépaisseur

(appelée masselotte) visible ci-contre et sur l’éclaté ?

f- Course totale de la lame :

Après avoir mesuré sur le dessin d’ensemble l’excentration entre l’axe n°18 de la roue 15 et le maneton n°16 portant le galet n°17. Déterminer la course du coulisseau n°13 et donc de la lame de scie n°24.

*Course de la scie =………………..

g- Forme du coulisseau n°13 :

La forme spéciale de la rainure (appelée trou oblong ) du coulisseau reçoit le galet n°17 en mouvement ;compléter la relation liant sa longueur avec la valeur de l’excentration trouvée.

longueur

Choisir : > ou = ou <

*Longueur rainure_______ Excentration

h- Caractéristique de la coupe :

Lors de la descente de la lame, celle-ci se retrouve en phase de :

travail     ou de dégagement 

semelle

lame

Capacité de coupe

Déterminer la capacité de coupe de la scie sauteuse, c’est à dire l’épaisseur maximale que l’on peut couper (voir le dessin d’ensemble + vos résultats).

*Capacité de coupe=

Déterminer la vitesse linéaire maxi de la lame ; pour cela déterminer la vitesse V de 16+17.

Sachant que V16+17 = V lame ,calculer et donner la réponse.

*V lame=_____________

Indiquer la cadence de la coupe (nombre d’un aller + un retour de la lame) :

*Cadence de coupe =_____________coupe/min.

i- Analyse du système en général :

Quel est le mouvement en entrée du mécanisme ?:

____________ continu     ou  alternatif 

Quel est l’actionneur du système ?:__________

Pour quelle raison a-t-on choisi un tel actionneur ?:_____________

L’ensemble 14 + 15 peut être appelé comment ?:_________

Quel est le double rôle de cet ensemble (au niveau de la transmission) ?:________________

Quel est le mouvement en sortie du mécanisme ?:

____________ continu     ou  alternatif 

Quels sont les principaux composants réalisant la transformation

du mouvement  ?:______

Quels sont les composants qui « a la longue » vont s’user ?

trouvez en 3 ?:_____________

Afin de prévenir cette usure quelle caractéristique commune possède ces 3 éléments ?:__________________

Récapitulatif des caractéristiques de la scie sauteuse étudiée :

Fréquence de rotation moteur Nm :

Vitesse de lame :

Capacité de coupe :

Cadence de coupe :